I, Khối hiển thị

- Đầu vào: chuỗi bit từ vi xử lí quy định chức năng và dữ liệu.

- Đầu ra: hiển thị dữ liệu và thực hiện các lệnh chức năng.

- Các chức năng:

  - Nhận dữ liệu từ vxl, biên dịch và hiển thị

  - Thực hiện chức năng như xóa nền, di chuyển con trỏ theo lệnh điều khiển từ vxl

- Phần cứng: màn hình lcd2004 đã kèm chip HD44780 biên dịch, điều khiển bới 8 bit (4bit lệnh và 4bit dữ liệu)

- Lí do chọn, với khả năng biên dịch sẵn các lệnh được gửi từ vi xử lý, dễ mua, giá thành phù hợp.

- Thiết kế:

  - Tài liệu tham khảo: datasheet  HD44780, datasheet stm32f1

  - Danh sách chức năng các chân sử dụng:

    - Vcc, GND (Vss, Vdd): cung cấp điện áp hoạt động VCC : 2.7V to 5.5V, GND: 0V

    - RS: 0 để set lệnh được gửi là lệnh, 1 để set lệnh được gửi là data.

    - R\W: chọn chức năng Read hay Write, 0 là Write, 1 là Read.

    - E: bit để bắt đầu truyền dữ liệu, chip sẽ nhận dữ liệu khi E chuyển từ cao xuống thấp (sườn xuống).

    - DB4 to DB7: 4 bit cao – DB7 có thể sử dụng như 1 busy flag.

    - DB0 to DB3: 4 bit thấp những chân này không được sử dụn nếu hoạt động 4 bit.